附件1：

福建省惠安赤湖国有防护林场

森林防火智能语音卡口采购内容及要求

福建省惠安赤湖国有防护林场为进一步加强森林防火宣传力度，提高森林火灾预警预防实效性，拟在净峰管护站林区两个主要出入口建设森林防火智能语音卡口，具体采购内容和功能要求如下：

- 一、采购项目名称：森林防火智能语音卡口

- 二、采购数量：2套

- 三、安装地点：惠安赤湖林场净峰管护站

- 四、功能要求：

- （一）可视化语音宣传杆等组件要求

可视化语音宣传杆集成由摄像机、显示屏、喇叭、太阳能供电系统、警戒灯等组件，摄像机内置4G流量卡，通过4G连接APP，可远程配置修改语音播报和屏幕显示内容。支持IP65防护防水等级，具有防水防雷效果。机身采用三鉴运动感应器（双红外+微波）技术，具有检测准确率高、感应范围大、功耗低等特性，感应距离范围4-15米，角度范围水平110°。当人车经过，设备检测到目标时，立即启动LED显示屏文字和语音滚动播报。

显示屏：采用节能型LED显示屏，功耗低，寿命长，支持TTS功能，可远程在线更改语音播报及显示内容。屏幕尺寸不小于16*64cm，支持竖屏显示，单列4个汉字，可滚动播出。

太阳能板：太阳能板120W，电池12.8V 60AH以上光伏板，在充满电的情况下，阴雨天气可保障设备持续运行≥72小时。支持低温充电，自带加热功能。

广播喇叭：喇叭功率≥30W，可进行人工调节音量，可自定义语音播报内容，声音传播距离可达50米。支持语音对讲功能，自带麦克风和喇叭。
    摄像头：具备录像和人体感应功能，像素不低于300万，最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps，并可输出实时图像。存储不低于7天，感应距离范围4-15米，角度范围水平110°。
    立杆：杆主体颜色为大红色，高3.5米，立杆直径≥89mm，厚≥2mm。立杆安装要求确保受力、镜头稳定。整体焊接牢固、无虚焊、假焊、裂缝等缺陷，全方位做到户外的安全性。

地笼规格：4-M16*600mm，水泥砂浆石块等浇筑。

传输要求：通过4G连接APP，可远程配置修改语音播报和屏幕显示内容，可同步接入市级屏幕。

（二）电脑平台服务要求

可通过云APP平台进行图像查看，平台账号使用年限为5年。

1、提供云平台账号，该平台供应商需出具未来五年使用权及平台基础能力，包括权限分配、用户管理、设备管理、角色管理、配置管理等运营管理及运营维护功能。

2、平台具备在地图上显示设备地理信息位置，设备地图标点处实时展示设备的工作状态，同时具备在地图上标记设备安装位置，显示安装位置的经纬度坐标，并可直接导航去到该点位。

3、查看人流车流数据统计，以报表形式呈现。

4、监控支持平台下发视频巡查任务，对所有监测点进行视频轮巡播放，循环查看监测点实时视频及录像回放。

5、监控支持视频预览、录像回放、云台控制、语音对讲、视频抓图、录像下载等视频功能。

（三）4G流量卡要求：流量卡使用年限为5年，每年上网流量不低于50G，保证智能卡口数据流畅访问，可通过电脑访问智能卡口数据（包含不限于视频实时查看、回放、预警、更改语音播报及显示内容等）。流量不足时，采购方可自行增加流量，以保障林场对于智能卡口数据流畅访问的需求。

（四）售后服务：质保和维护期限为两年。

五、费用测算：含税费、安装费用、平台服务费、通讯费及维保费用等。

福建省惠安赤湖国有防护林场

2025年10月21日